# Obec Radvanice

# Plán zimní údržby místních

komunikací pro obec Radvanice

1. Úvodem

Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a  k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé.

Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší než ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací, jsou úkoly stanovené v tomto plánu průsečíkem společenských potřeb uživatelů místních komunikací a možnostmi danými ekonomickými ukazateli rozpočtu obce. Obsahem plánu je proto specifikace činností vlastníka místních komunikací s přihlédnutím k platným právním předpisům v této oblasti.

Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž je zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území obce, stanoví tento plán i potřebné priority údržby (jak místní , tak i časové). Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby.

Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědností vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti .

2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu

Obecně závaznými právními předpisy se rozumí

a/ zákon č. 13/1997 Sb.,  o pozemních komunikacích /dále jen zákon /

b/ vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích / dále jen

vyhláška /

c) zákon č.97/2009 sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.13/1997 Sb.

## Zimní údržbou místních komunikací

se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami / §41, odst. 1 vyhlášky /.

## Sjízdnost místních komunikací

je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a jeho důsledkům / § 26 odst. 1 zákona /.

## Závadou ve sjízdnosti

na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům / § 26 odst. 6 zákona /.

## Schůdnost místních komunikací a průjezdních úseků silnic

je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům /§ 26 odst. 2 zákona /.

## Závadou ve schůdnosti

je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům /§ 26 odst. 7 zákona /.

## Schůdnost chodníků

Vlastník chodníku odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit. a u závady způsobené povětrnostními situacemi jejich  závadu zmírnit./§ 27 odst. 2 zákona/.

## Vlastníkem místních komunikací

je obec a další vlastníci pozemků, které jsou využívány jako místní komunikace / § 9 odst. 1 zákona /.

## Správcem místních komunikací

je obec a právnická osoba, kterou obec nebo jiný vlastník  smluvně pověřili výkonem svých vlastnických práv / § 9 odst. 3 zákona /.

## Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací

jsou dány zejména výší finančních prostředků, které může obec ze svého rozpočtu na zimní údržbu místních komunikací poskytnout.

## Neudržované úseky místních komunikací

jsou úseky, které se v zimě neudržují jednak pro jejich malý dopravní význam / § 27 odst. 5 zákona /, jednak pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby.

## Zimním obdobím

se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku . V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimi toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka / správce /místních komunikací .

3. Základní povinnosti vlastníka, správce a uživatelů místních komunikací v zimním období

a/    Základní povinnosti vlastníka místních komunikací

- zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby,

- uzavřít smlouvy s dodavateli prací potřebných pro provádění zimní údržby,

- kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby

b/    Základní povinnosti správce místních komunikací

- zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou,

- v průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti s přihlédnutím k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací,

- řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby komunikací a vést o této činnosti

předepsanou evidenci,

- úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s orgány obce, s policií a jinými zainteresovanými orgány,

- kontroluje provádění všech prací spojených se zimní údržbou.

c/   Základní povinnosti uživatelů místních komunikací

- přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý,

- při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace / např. zmrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov apod. /,

- při chůzi po chodníku nebo komunikaci používat té části, která je posypána posypovým materiálem.

4. Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

a/ Odklízení sněhu mechanickými prostředky

Odklízení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického hlediska nejvhodnější

technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat podle možností dříve, než jej provoz

zhutní. S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva  napadlého sněhu dosáhne 5 cm.

Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Na dopravně důležitých místních

komunikacích se odstraňování sněhu provádí v celé jejich délce a šířce .

b/ Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev posypem inertními nebo

chemickými materiály

S posypem komunikací se začíná až po odstranění sněhu . Účinek posypu inertními

materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu vrstev

náledí nebo zhutněného sněhu, čímž se zvýší koeficient tření. Toto zvýšení je však malé a

proto pouze zmírňuje kluzkost komunikace. Posyp komunikací chemickými posypovými

materiály se v obci Radvanice nebude provádět .

c/ Ruční úklid sněhu a ruční posyp

Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, která jsou pro

mechanizační prostředky nepřípustná. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků,

kteří takovýto druh práce zajišťují, se ruční posyp a ruční úklid sněhu provádí pouze za

denního světla. Sníh se odstraňuje a posyp se provádí zejména na chodnících a parkovištích.

5. Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací

a/    Při odstraňování sněhu na komunikacích

- I.   pořadí důležitosti- sjízdnost do 5 hodin ráno,

- II.  pořadí důležitosti – sjízdnost do 7 hodin ráno,

- III. pořadí důležitosti -  po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 10 hodin ráno. Při nepřetržitém sněžení se odstraňování sněhu provádí průběžně při respektování pořadí důležitosti komunikací.

b/   Při posypu inertními materiály pro zmírnění závad kluzkosti

- posyp komunikací a chodníků se v případě potřeby zajišťuje drobným štěrkem nebo jiným inertním materiálem v dopravně exponovaných místech, jako jsou kopce, zatáčky, křižovatky a chodníky,

- v případě extrémního zhoršování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací bude proveden celkový posyp komunikací.

6. Stanovení pořadí údržby místních komunikací

Celková délka udržovaných komunikací cca 25 km . V mapové příloze jsou komunikace barevně odlišeny.

Červené komunikace: zimní údržba bude prováděna dle I. pořadí důležitosti.

Hlavní tahy v sídlišti, komunikace do Dolních Radvanic, komunikace na Studénky, hlavní tahy ke garážím.

Oranžové komunikace: zimní údržba bude prováděna dle II. pořadí důležitosti.

Komunikace v Horních Radvanicích, komunikace na Slavětíně, vedlejší komunikace na sídlišti.

Zelené komunikace: zimní údržba bude prováděna dle III. pořadí důležitosti.

Autobusová zastávka, ČOV, odstavný prostor u Kateřiny I., parkoviště, za DPS.

Komunikace, které se v zimě udržují jen výjimečně nebo vůbec neudržují:

Komunikace od hřbitova na Paseky, komunikace ze Slavětína na Paseky, komunikace k zahrádkám.

7. Účinnost plánu zimní údržby

Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Radvanice nabývá účinnosti 23.10.2009

V Radvanicích dne: 23.10.2009

Dr.Vladimír Diblík

starosta obce